附件1

2022年金华市第四批危化品企业重大事故隐患整改单位名单

| 序号 | 隐患单位名称 | 隐患主要内容 | 整改措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江尖峰药业有限公司（金西制药厂） | 查企业操作规程，规程的修订和编制审批流程缺少审批签字，未明确偏离正常工况的后果以及纠正处置规程，且缺失紧急停车的安全要求，工艺卡片缺少工艺控制指标数据。 | 限期整改 | 金华开发区 应急管理局 | 2022年10月31日 |
| 2 |  | 安装在甲类库内的公安报警器不防爆。 | 限期整改 | 金华开发区 应急管理局 | 2022年10月31日 |
| 3 | 浙江嘉华化工有限公司 | 查企业操作规程，规程的修订和编制审批流程缺少审批签字，未明确偏离正常工况的后果以及纠正处置规程，且未包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求。 | 限期整改 | 兰溪市 应急管理局 | 2022年10月31日 |
| 4 |  | 抽查受限空间作业证（编号0000114），第一次采样时间8:26，第二次10:30，第三次13:00，未每2小时进行气体采样分析。 | 限期整改 | 兰溪市 应急管理局 | 2022年10月31日 |
| 5 |  | 氯乙烷气柜未设置可燃气体报警仪。 | 限期整改 | 兰溪市 应急管理局 | 2022年10月31日 |